Wahadło odwrócone

Krzysztof Piekorz

piotr zając

2021

Spis treści

2	Wstęp	3

3	Model matematyczny wahadła matematycznego	3

3.1	Założenia	3

3.2	Wyprowadzenie modelu matematycznego	3

3.2.1	Równanie ruchu w poziomie	4

3.2.2	Równanie ruchu w pionie	5

3.2.3	Równanie dla ruchu obrotowego	6

3.2.4	Równania ruchu wahadła odwróconego	6

3.2.5	Linearyzacja w punkcie pracy	8

3.2.6	Reprezentacja macierzowa	10

4	Identyfikacja parametrów modelu	10

4.1	Symulacja modelu rzeczywistego wahadła odwróconego	10

4.2	Stworzenie obiektu modelu nieliniowego	11

4.3	Identyfikacja parametrów modelu nieliniowego	11

5	Algorytm sterujący	12

5.1	Cele algorytmu i założenia	12

5.2	Normalizacja kąta wychylenia wahadła	12

5.3	Ograniczenie położenia wózka	12

5.4	Rozbujanie wahadła	13

5.5	Przełączanie kontrolerów stabilizującego i wychylającego	14

5.6	Regulator stabilizujący	14

5.6.1	Regulator LQ	14

5.6.2	Regulator PID	15

5.7	Saturacja kompensacja tarcia	16

6	Symulacja stabilizacji wahadła	16

6.1	Stabilizacja w otoczeniu punktu pracy	16

6.2	Podniesienie wahadła i stabilizacja	17

6.3	Symulacja stabilizacji wahadła dla modelu nieliniowego	18

7	Wnioski	21

8	Źródła	21

# Wstęp

(dodamy na zakończenie projektu)

# Model matematyczny wahadła matematycznego

## Założenia

Przed przystąpieniem do modelowania systemu wahadła matematycznego przyjęto kilka założeń:

- Wahadło potraktujemy jako jednorodny pręt, o długości l (model nieliniowy);

- Wahadło traktujemy jako punkt masowy, oddalony od osi obrotu o odległości l (model liniowy);

## Wyprowadzenie modelu matematycznego

Rysunki wahadła odwróconego:

Rys. 1 Wahadło odwrócone - pozycja stabilizacji

Rys. 2 Wahadło odwrócone - pozycja startowa

Gdzie:
x1=x – odległość wózka od środka toru (punktu równowagi),

x2=θ – odchył wahadła od pozycji pionowej w górę,

F – siła przyłożona do wózka przez napęd,

l – odległość środka ciężkości wahadła od punktu od wózka.

### Równanie ruchu w poziomie

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, ruch poziomy wózka można zapisać w postaci:

|  | M∙d2x dt2 SEQ Równanie \* ARABIC 1=F -Fx-Ff, | (1) |
| --- | --- | --- |

Gdzie:

M – masa wózka,

Fx – siła działająca na wahadło,

Ff – siła tarcia wózka, dana jest ona wzorem:

|  | Ff=γ2dx dt. | (2) |
| --- | --- | --- |

Po podstawieniu siły tarcia, otrzymujemy:

|  | M∙d2x dt2=F -Fx-γ2dx dt. | (3) |
| --- | --- | --- |

Ruch poziomy wahadła można zapisać następująco:

|  | Fx=md2xGdt2. | (4) |
| --- | --- | --- |

Para (xG, yG) to współrzędne środka ciężkości wahadła i można je wyrazić z użyciem x  i θ:

|  | xG=x +lsinθ, yG=lcosθ | (5) |
| --- | --- | --- |

W celu policzenia drugiej pochodnej (d2xGdt2), należy podstawić xG i policzyć najpierw pierwszą pochodną:

|  | dxGdt=d(x+lsinθ)dt=dx dt+ld(sinθ)dt=dxdt+lcosθdθdt | (6) |
| --- | --- | --- |

W ostatnim przejściu wykorzystany został wzór na pochodną funkcji złożonej. Następnie można policzyć drugą pochodną:

|  | d2xGdt2=ddtdxdt+lcosθdθdt=d2xdt2+lddtcosθdθdt=d2xdt+ldcosθdtdθdt+cosθd2θdt2=d2xdt+l-sinθdθdt2+cosθd2θdt2=d2xdt-lsinθdθdt2+lcosθd2θdt2 | (7) |
| --- | --- | --- |

W powyższych przekształceniach zostały zastosowane kolejno wzory na pochodną sumy, pochodną iloczynu i pochodną funkcji złożonej.

Obliczony wzór można podstawić do równania ruchu i wygląda ono następująco:

|  | M∙d2x dt2=F-md2xdt-lsinθdθdt2+lcosθd2θdt2-γ2dx dt M∙d2x dt2=F-md2xdt+mlsinθdθdt2-mlcosθd2θdt2-γ2dx dt | (8) |
| --- | --- | --- |

Po przeniesieniu pochodnych dx/dt na lewą stronę:

|  | M+md2x dt2+γ2dx dt=F+mlsinθdθdt2-mlcosθd2θdt2. | (9) |
| --- | --- | --- |

### Równanie ruchu w pionie

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, równanie ruchu w pionie dla wahadła można zapisać następująco:

|  | FY-mg=md2yGdt2, | (10) |
| --- | --- | --- |

Obliczając kolejno pierwszą i drugą pochodną (5), otrzymujemy (zgodnie ze wzorem na pochodną funkcji złożonej i pochodną iloczynu):

|  | dyGdt=d(lcosθ)dt=-lsinθdθdt, d2yGdt2=ddt-lsinθdθdt=-ldsinθdtdθdt+sinθd2θdt2=-lcosθdθdt2+sinθd2θdt2=-lcosθdθdt2-lsinθd2θdt2. | (11) |
| --- | --- | --- |

Obliczoną pochodna można podstawić do równania ruchu. Będzie ono postaci:

|  | FY=mg+m-lcosθdθdt2-lsinθd2θdt2. | (12) |
| --- | --- | --- |

### Równanie dla ruchu obrotowego

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego, zależność między momentem siły i przyspieszeniem kątowym obiektu dana jest następująco:

|  | M=Id2θdt2, | (13) |
| --- | --- | --- |

gdzie M to wypadkowy moment siły działający na wahadło.

Sumując moment siły działający na wahadło w zależności od kąta wychylenia otrzymujemy zależność:

|  | FYlsinθ-FXlcos θ=Id2θdt2, | (14) |
| --- | --- | --- |

gdzie I to moment bezwładności wahadła.

### Równania ruchu wahadła odwróconego

Znając wzór na FY (12) i FX ( REF równanie_ruchu_poziom \h 4) można podstawić do powyższego wzoru i dokonać przekształceń algebraicznych w celu uproszczenia postaci:

|  | mg+m-lcosθdθdt2-lsinθd2θdt2lsinθ-md2xdt2-lsinθdθdt2+lcosθd2θdt2lcosθ=Id2θdt2, | (15) |
| --- | --- | --- |

po wymnożeniu nawiasów:

|  | mglsinθ-ml2sinθcosθdθdt2-ml2sin2θd2θdt2- mlcosθd2xdt+ml2cosθsinθdθdt2-ml2cos2θd2θdt2=Id2θdt2, | (16) |
| --- | --- | --- |

podkreślone wyrazy można skrócić:

|  | mglsinθ-ml2sin2θd2θdt2- mlcosθd2xdt-ml2cos2θd2θdt2=Id2θdt2, | (17) |
| --- | --- | --- |

następnie wyłączyć przed nawias ml2d2θdt2:

|  | mglsinθ-ml2sin2θ+cos2θ d2θdt2- mlcosθd2xdt =Id2θdt2 | (18) |
| --- | --- | --- |

wiadomo, że zawsze zachodzi:

|  | cos2θ+sin2θ=1, | (19) |
| --- | --- | --- |

więc można równanie uprościć do następującej formy:

|  | mglsinθ-ml2d2θdt2-mlcosθd2xdt2=Id2θdt2 mglsinθ-mlcosθd2xdt2=I+ml2d2θdt2. | (20) |
| --- | --- | --- |

W ten sposób otrzymano równania ruchu:

|  | M+md2x dt2+γ2dx dt=F+mlsinθdθdt2-mlcosθd2θdt2I+ml2d2θdt2=mglsinθ-mlcosθd2xdt2 | (21) |
| --- | --- | --- |

### Linearyzacja w punkcie pracy

Zakładając sterowanie wahadłem w okolicy punktu pracy, gdzie wahadło będzie skierowane pionowo w górę na środku toru, czyli x≈0, θ≈0, można dokonać przybliżenia:

|  | sinθ≈θ cosθ≈1 dθdt2≈0. | (22) |
| --- | --- | --- |

Dokonując takiego przybliżenia, można przepisać równania (21) ruchu następująco:

|  | M+md2xdt2+γ2dxdt=F-mld2θdt2I+ml2d2θdt2=mglθ-mld2xdt2. | (23) |
| --- | --- | --- |

Zakładając, że środek masy wahadła jest równy jego środkowi ciężkości, to I=0 i dzieląc drugie równanie (23) przez ml, otrzymujemy:

|  | M+md2xdt2+γ2dxdt=F-mld2θdt2ld2θdt2=gθ-d2xdt2. | (24) |
| --- | --- | --- |

W celu przekształcenia równań tak, żeby zawierały tylko pochodne funkcji θ lub x, należy do pierwszego równania (24) podstawić obliczoną z drugiego wartość d2θdt2, czyli:

|  | d2θdt2=gθl-1ld2xdt2. | (25) |
| --- | --- | --- |

W ten sposób otrzymujemy:

|  | M+md2xdt2+mlgθl-1ld2xdt2+γ2dxdt=F M+md2xdt2+mgθ-md2xdt2+γ2dxdt=F Md2xdt2+md2xdt2+mgθ-md2xdt2+γ2dxdt=F Md2xdt2+γ2dxdt=F-mgθ /M d2xdt2=-mgMθ-γ2Mdxdt+1MF. | (26) |
| --- | --- | --- |

Podstawiając w ten sposób obliczoną pochodną do drugiego równania (24), otrzymujemy:

|  | ld2θdt=gθ+mgMθ+γ2Mdxdt-1MF /l d2θdt=M+mMlgθ+γ2Mldxdt-1MlF. | (27) |
| --- | --- | --- |

Ostatecznie otrzymujemy równania:

|  | d2xdt2=-mgMθ-γ2Mdxdt+1MFd2θdt=M+mMlgθ+γ2Mldxdt-1MlF, | (28) |
| --- | --- | --- |

albo

|  | x=-mgMθ-γ2Mx+1MFθ=M+mMlgθ+γ2Mlx-1MlF . | (29) |
| --- | --- | --- |

### Reprezentacja macierzowa

Zakładając wektor stanu x i wektor wejść u następująco:

|  | x=xθdxdtdθdt=xθxθ, u=F, | (30) |
| --- | --- | --- |

Równanie macierzowe dxdt=Ax+Bu można zapisać w sposób następujący:

|  | xθxθ=001000010-mgM-γ2M00M+mMlgγ2Ml0xθxθ+001M-1MlF | (31) |
| --- | --- | --- |

# Identyfikacja parametrów modelu

## Symulacja modelu rzeczywistego wahadła odwróconego w celu pozyskania danych do identyfikacji

Ze względu na brak możliwości fizycznego dostępu do stanowiska wahadła odwróconego konieczne jest skorzystanie z modelu wahadła rzeczywistego stworzonego w Simulinku (udostępnionego przez producenta):

T = 10; % czas symulacji

sim_step = 0.01; %Krok symulacji

out = sim('pendulum_dynamics.slx', T)

Blok IDDATA Sink pozwoli na zapisanie danych w odpowiedniej formie, co pozwoli je wykorzystać przez funkcję do identyfikacji nieznanych parametrów modelu wahadła wyprowadzonego w poprzednim rozdziale.

Sygnał wymuszający podawany jako wejście do systemu:

Rys. 3 Sygnał wymuszający

Odpowiedź systemu na zadane wymuszenie:

Rys. 4 Odpowiedź systemu rzeczywistego na zadane wymuszenie

Dane zostały zarejestrowane i w kolejnych krokach zostaną wykorzystane w procesie identyfikacji.

## Stworzenie obiektu wahadła w Matlab

Proces identyfikacji został przeprowadzony na modelu nieliniowym wahadła (21), wyprowadzonym w pierwszej części projektu, ponieważ estymacja parametrów modelu musiał zostać przeprowadzona w pełnym zakresie pracy wahadła (model liniowy jest stabilny tylko w obszarze punktu pracy). Wahadło ma formę jednorodnego pręta, o momencie bezwładności:

|  | I=13*m*l2 | (32) |
| --- | --- | --- |

Po podstawieniu do układu równań (21), model nieliniowy przyjmuje postać:

|  | d2xdt2=1M+m*F+m*l*sinθ*dθdt2- m*l*cosθ*d2θdt2-μdxdtd2θdt2=23*l2*(g*l*sinθ-l*cosθ*d2xdt2) | (33) |
| --- | --- | --- |

Algorytm estymujący wymagał przedstawienia struktury modelu w specjalnej formie i stworzenia funkcji w języku MATLAB, która jako argumenty przyjmuje między innymi parametry, które są przedmiotem estymacji oraz sygnał wejściowy:

function [dx, y] = non_lin_inverted_pendulum(t, x, u, l, fi, varargin)

m = 0.12;

M = 0.5723;

% M = 0.7723;

g = 9.81;

% x(2) = x(2) * (-1) + pi;

% x(2) = x(2) * (-1);

% x(4) = x(4) * (-1);

% Output equations.

y = [x(1);                         ... % Cart position.

((-1) * x(2)) + (2*pi);                         ... % Pendulum angle.

x(3);                         ... % Cart velocity.

(-1) * x(4)                          ... % Pendulum angular velocity.

];

% State equations.

dx = [x(3);                        ... % Cart velocity.

x(4);                        ... % Pendulum angular velocity.

( ( 4*sin(x(2))*l*m*(x(4)^2) ) + ( 4*u ) - ( 4*fi*x(3) ) - ( 3*g*sin(x(2))*cos(x(2))*m ) ) / ( ( -3*m*(cos(x(2))^2) ) + ( 4*M ) + ( 4*m ) );

( 3 * ( ( -sin(x(2))*cos(x(2))*l*m*(x(4)^2) ) - ( u*cos(x(2)) ) + (       M*g*sin(x(2)) ) + ( g*sin(x(2))*m ) + ( fi*cos(x(2))*x(3) ) ) ) / ( l * ( ( -3*m*(cos(x(2))^2) ) + ( 4*M ) + ( 4*m ) ) )

];

end

## Identyfikacja parametrów modelu nieliniowego

Proces identyfikacji parametrów modelu przebiegał w wielu etapach, a jego precyzyjność zapewnia wykorzystanie toolbox’a System Identification z pakietu Matlab. W pierwszej kolejności należy na podstawie utworzonego wcześniej modelu, stworzyć specjalny obietk nieliniowy (nlgr), który zostanie podany jako argument do funkcji estymującej:

file_name = 'non_lin_inverted_pendulum';

Order = [4 1 4];

% Parameters = [1; 0.41]; % l fi

% Parameters = [0.3; 0.5]; % l fi

% Parameters = [0.2; 0.5]; % l fi

Parameters = [0.3; 0.6]; % l fi

InitialStates = [0; pi; 0; 0]; % x theta dx/dt dtheta/dt

nlgr = idnlgrey(file_name, Order, Parameters, InitialStates, 0);

nlgr.SimulationOptions.AbsTol = 1e-12;

nlgr.SimulationOptions.RelTol = 1e-15;

Dodatkowo podaje się również wartość początkowe szukanych parametrów, punkty początkowe oraz opcje estymacji. Kolejnym krokiem jest porównanie dokładności nieliniowego modelu wyprowadzonego poprzednio do symulowanego modelu rzeczywistego:

figure('Name', [z.Name ': Inverted pendulum model before estimation']);

compare(z, nlgr);

Przedstawienie dokładności przed estymacją:

Rys. 5 Dokładność modelu przed estymacją

Następnie przechodzimy do wykonania estymacji:

opt = nlgreyestOptions('Display', 'on', 'SearchMethod', 'auto');

opt.SearchOptions.MaxIterations = 1000;

nlgr = nlgreyest(z, nlgr, opt);

Rejestracja przebiegu estymacji:

Rys. 6 Rejestracja przebiegu estymacji

Prezentacja dokładności modelu po estymacji wartości szukanych parametrów:

Rys. 7 Wynik estymacji parametrów modelu

Proces estymacji znacząco poprawił jakość odpowiedź wahadła, natomiast dokładność pozycji wózka została nieznacznie pogorszona. Zapewne wynikało to z zbyt niskiej dokładności modelu i uznano to za wystarczająco dobre dopasowanie. Wartość szukanych parametrów w tym przypadku wyniosły, współczynnik tarcia to 0.55, a długość wahadła to 0.26.

# Algorytm sterujący

## Cele algorytmu i założenia

Algorytm sterujący ma kilka zadań. Najważniejszym jest wychylenia wahadła ze stabilnego punktu równowagi „pionowo w dół” (theta = π) i stabilizacja w punkcie niestabilnym, czyli pionowo w górę. Dodatkowo algorytm powinien ustawiać wahadło na środku toru (x = 0) oraz zapobiegać przekroczeniu ograniczeń mechanicznych, czyli długości toru. Ponadto w projekcie została podjęta próba wyznaczenia i zamodelowania sterowania (stabilizacji) optymalnego na podstawie zidentyfikowanego modelu liniowego i rozwiązania równania Riccatiego.

## Normalizacja kąta wychylenia wahadła

Jednym z pierwszych kroków podjętych podczas tworzenia algorytmu sterowania było utworzenie funkcji normalizującej kąt wychylenia wahadła. Jej celem jest przekształcenie kąta wychylenia wahadła do zakresu (-π,π), dzięki czemu możliwa jest stabilizacja w kątach będących wielokrotnościami liczby 2π. Na poniższym listingu został zamieszczony fragment funkcji konwertującej kąt.

function angle = angle_convert(angle_raw)

if angle_raw < 0

is_negative = 1;

else

is_negative = 0;

end

if ~is_negative

q = fix(angle_raw/2*pi);

rem = mod(angle_raw,2*pi);

if (rem >= pi && rem <= 2*pi)

angle = -(2*pi - rem);

else

if q > 0

angle = rem;

else

angle = angle_raw;

end

end

Funkcja działa w taki sposób, że w przypadku dodatnich kątów zamienia wartości z 2 i 3 ćwiartki na zakres (0,π), natomiast z ćwiartki 1 i 4 na zakres (-π,0). Wykorzystywane w tym celu jest wyznaczanie ilorazu oraz reszty z dzielenia przez 2π. Dla liczb ujemnych przekształcanie zrealizowane jest w sposób analogiczny.

## Ograniczenie położenia wózka

W rzeczywistym układzie wahadła na wózku tor, po którym porusza się wózek ma ograniczoną długość. Z tego powodu należy zadbać, aby wartość położenia x nie przekraczała granicznych wartości. Rozważany model ma długość toru R=1.8m, dlatego w przypadku osiągnięcia końca toru, czyli kiedy x=±0.9m lub trochę mniej, zamiast obliczanego na podstawie algorytmu sterowania, podawane jest u=±1 w celu „odsunięcia się” od końca toru. Sposób implementacji przedstawiony jest poniżej.

Rys. 8  Sprawdzanie zakresu pierwszej zmiennej stanu (x – położenie wózka na torze)

Rys. 9 Sterowanie w przeciwną stronę do wykrytego ograniczenia

## Rozbujanie wahadła

Do głównych zadań kontrolera oprócz stabilizacji w punkcie równowagi należy rozbujanie wahadła, aby znalazło się ono w okolicy punktu pracy, czyli w takim otoczeniu punktu pracy (x=0,θ=0,x=0, θ=0), dla którego opracowany na podstawie przybliżenia modelu nieliniowego do liniowego algorytm stabilizacji będzie skuteczny. Zaimplementowany algorytm został nazwany „swinging controller” i zaprezentowany poniżej.

Rys. 10 „swinging controller” – rozbujanie wahadła

Zasada działania jest następująca: kiedy prędkość kątowa wahadła jest większa lub równa 0, to podawane jest sterowanie u=-1, dzięki czemu do wahadła jest dostarczana dodatkowa energia kinetyczna. Kiedy zostanie osiągnięty punkt krańcowy wychylenia i zaczyna opadać, a co za tym idzie prędkość kątowa zmienia znak, to podawane jest sterowanie o przeciwnym znaku. W ten sposób za każdym razem wahadło wychyla się dalej niż poprzednio, aż do osiągnięcia strefy, w której zastosowanie ma regulator stabilizujący. Ponadto zostało dodane ograniczenie sterowania, gdy wahadło przekroczy kąt ±π2 oraz gdy prędkość kątowa przekroczy pewną wartość w celu uniknięcia sytuacji, w której wahadło będzie miało zbyt dużą energię kinetyczną, aby dało się je wyhamować regulatorem stabilizującym.

## Przełączanie kontrolerów stabilizującego i wychylającego

Wybór aktywnego kontrolera, na podstawie którego wyznaczane jest sterowanie odbywa się poprzez sprawdzanie aktualnego kąta wychylenia wahadła. Kiedy kąt mieści się w zakresie stabilizacji, to działa regulator stabilizujący, w przeciwnym przypadku – wychylający. Przełączanie zostało zrealizowane z użyciem bloku „interval test” oraz „switch”, jak zostało pokazane na poniższym rysunku.

Rys. 11 Przełączanie kontrolerów

## Regulator stabilizujący

Najważniejszym elementem sterownika jest regulator stabilizujący, który ma za zadanie doprowadzenie wahadła do niestabilnego punktu równowagi i utrzymanie go tam, czyli kompensacja zakłóceń. W projekcie została podjęta próba wyznaczenia regulatora optymalnego z równań Riccatiego na podstawie zlinearyzowanego modelu oraz zidentyfikowanych parametrów. Zastosowany został także regulator PID wyznaczający sterowanie na podstawie uchybów wartości stanów od wartości zadanej.

### Regulator LQ

Dzięki przeprowadzonej identyfikacji nieznanych parametrów modelu uzyskano dokładne macierze stanu, na podstawie których możliwe było wyznaczenie wzmocnień regulatora LQ. Na poniższym listingu został zamieszczony sposób wyznaczania tych wzmocnień.

% state matrices after linearization

A = [0          0           1           0;

0          0           0           1;

0      -(m*g/MM)    -gamma2/MM     0;

0  g*((MM+m))/(MM*l) gamma2/(MM*l) 0];

B = [0 0 1/MM -1/(MM*l)]';

C = [1 1 1 1];

D = 0;

% observability and controllability test

ob = obsv(A,C);

rank(ob);                       % n=4: observable

ct = ctrb(A,B);

rank(ct);                       % n=4: controllable

% lqr coefficients calculation

Q = [1 0 0 0;

0 100 0 0;

0 0 10 0;

0 0 0 100];

R = 1;

K = lqr(A,B,Q,R);               % LQ regulator parameters

Zmienne widoczne na listingu mają następujące znaczenie: m oraz MM oznaczają odpowiednio masę wahadła oraz wózka, g jest przyspieszeniem ziemskim, l oraz gamma2 są identyfikowanymi w poprzednim rozdziale parametrami, A, B, C, D są macierzami stanu, natomiast Q, R i K odpowiednio macierzą wag, ograniczeniem sterowania oraz obliczanym wektorem wzmocnień dla regulatora. W ten sposób uzyskano następujące parametry regulatora proporcjonalnego:

K = [-1,-41.2832,-4.4032,-13.3673];

Mając wyznaczone wzmocnienia można jest w prosty sposób zaimplementować w algorytmie sterującym, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rys. 12 Implementacja regulatora LQR

Niestety wyznaczony regulator LQ nie był wystarczająco dokładny i nie doprowadzał w skończonym czasie uchybów do zera. Prawdopodobną przyczyną jest niewystarczająco dokładne odwzorowanie rzeczywistego obiektu w sposób matematyczny, w szczególności niedokładnie dobrane parametry tego modelu podczas identyfikacji, na etapie której już były widoczne pewne rozbieżności.

### Regulator PID

Oprócz regulatora LQ podjęto próbę zastosowania klasycznego regulatora PID, którego zadaniem jest sprowadzanie uchybu do zera. Na jego wejściu podawana jest kombinacja uchybów poszczególnych zmiennych stanu ze współczynnikami wyznaczonymi empirycznie. Ponadto wprowadzona została saturacja uchybu położenia, żeby nie „utrudniał” on stabilizacji wahadło w pionie oraz zerowanie uchybu kąta, jeśli ma on przeciwny znak względem prędkości, gdyż w takim przypadku kąt i tak zmierza do zera. Schemat układu w regulatorem PID został zamieszczony na poniższym rysunku.

Rys. 13 Stabilizacja z wykorzystaniem regulatora PID

## Saturacja kompensacja tarcia

Kompensacja tarcia oraz saturacja została zrealizowana poprzez nieznaczne zwiększenie sterowania o wartość proponowaną w instrukcji do stanowiska (0.05) oraz ograniczenie sterowania obliczanego wszystkimi algorytmami do zakresu (-1,1).

Rys. 14 Kompensacja tarcia i saturacja sterowania

# Symulacja stabilizacji wahadła

## Stabilizacja w otoczeniu punktu pracy

W pierwszej symulacji sprawdzone zostało działanie algorytmu stabilizacji pozycji wahadła w punkcie pracy. Symulacja została przeprowadzona z warunkami początkowymi:

init_cond = [0 pi/20 0 0];

stab_point = [0 0 0 0];

Aktywnym regulatorem jest regulator PID. Na poniższym wykresie można zaobserwować stabilizację z horyzontem czasowym 3s.

Rys. 15 Symulacja regulatora stabilizującego, warunek początkowy θ0=π20

## Podniesienie wahadła i stabilizacja

Kolejna symulacja obejmuje rozbujanie wahadła i stabilizacje w punkcie pracy. Warunki początkowe są następujące:

init_cond = [0 pi 0 0];

stab_point = [0 0 0 0];

Symulacja została przeprowadzona z horyzontem czasowym 18s.

Rys. 16 Symulacja wychylenia i stabilizacji wahadła

Na powyższych wykresach można zaobserwować, że wszystkie zmienne stanu zostały sprowadzone do 0, jednak nie udało się tego osiągnąć przy pierwszej „okazji”, czyli za pierwszym razem, kiedy wahadło weszło w strefę stabilizacji. Udało się to osiągnąć dopiero wtedy, kiedy prędkość i prędkość kątowa nie są zbyt duże w chwili osiągnięcia zakresu pracy regulatora PID.

W celu sprawdzenia, czy po pewnym czasie uchyby i sterowanie dążą do zera przeprowadzono symulację dla dłuższego czasu. Wynik został zamieszczony na poniższym wykresie.

Rys. 17 Symulacja wychylenia i stabilizacji wahadła dla t=100

Tym razem można zaobserwować, że kąt i prędkość kątowa jest prawidłowo sprowadzana do 0, jednak wózek okresowo przemieszcza się w pewnym zakresie toru. Prawdopodobną przyczyną takiego zachowania jest niezgodność modelu matematycznego i obiektu, na którym były przeprowadzane testy.

W celu sprawdzenia tej hipotezy uruchomiono algorytm sterujący dla modelu nieliniowego danego równaniami (21).

## Symulacja stabilizacji wahadła dla modelu nieliniowego

W trakcie testowania działania algorytmu sterowania przyjęto model nieliniowy (33) (tak samo jak podczas procesu identyfikacji parametrycznej modelu), że wahadło ma formę jednorodnego pręta. Następnie tej podstawie  został stworzony został model nieliniowy wahadła w programie Simulink, który posłużyć do testowania oraz dostrajania algorytmu sterowania:

Rys. 18 Model nieliniowy wahadła odwróconego

Parametry układu wyznaczone podczas identyfikacji oraz parametry symulacji modelu są pobierane z przestrzeni workspace z Matlab:

clear all;

close all;

clc;

beep off;

T = 500; % s

step = 0.01; % s

int_tolerance = 0.001;

l = 0.512166;

fi = 0.267534;

g = 9.81;

M = 0.5723;

m = 0.12;

init_theta = pi;

Proces sterowania wahadłem odwróconym został podzielony na dwie niezależne części. W pierwszej kolejności, kiedy wahadło znajduje się w dole jest uruchamiany regulator swing_controller, który stara się w jak najkrótszym czasie przemieścić wahadło do pozycji pionowej.

Rys. 19 Swing controller

Gdy wahadło znajdzie się blisko punku pracy, rozpoczyna się proces stabilizacji wahadła w pionie. Do tego zadania został wykorzystany regulator, złożony z połączonych równolegle regulatorów PID. Jako wejścia do regulatorów został podany sygnał położenia wózka, oraz kąta wychylenia wahadła. Sygnały sterujące z każdego regulatora, następnie są mnożone przez współczynnik ważności danego sygnału (sterowanie wychyleniem wahadła jest o wiele bardziej znaczące, niż położenie wózka, co oznacza, że w pierwszej kolejności regulator będzie dążył by ustabilizować pozycje wahadła, a następnie wózka). Oba sygnały sterujące są sumowane i podłączone jako wejście do systemu. Przełączanie pomiędzy regulatorami jest zrealizowane w bardzo porosty sposób. Wahadło po wejściu w obszar pomiędzy (-0.2, 0.2) radiany (punkt pracy wahadła) są uruchamiane regulatory, w celu stabilizacji w punkcie pracy, natomiast poza tym obszarem uruchamiany jest drugi regulator, który stara się wprowadzić wahadło w ten obszar.

Rys. 20 System sterowania wahadłem odwróconym

Wyniki działa stworzonego regulatora został zaprezentowany poniżej:

Rys. 21 Wyniki działania regulatora

Wózek w chwili czasu t = 0 jest w na środku (w pozycji x = 0), a wahadło w dole, czyli kąt obrotu wahadła wynosi theta = 3.14. W pierwszej kolejności, zgodnie z założeniem zostaje uruchomiona część regulatora odpowiedzialna za umieszczenie wahadła w górze. Po wykonaniu wilku wahnięć oraz wykonaniu jednego pełnego obrotu wahadło wpada w obszar, w którym zostaje włączony część układu sterowania odpowiedzialna, za utrzymanie wahadła w pionie. Stan ten pozostaje utrzymany już do końca symulacji (próby z wydłużeniem czasu symulacji dawały dokładnie ten sam efekt).

# Wnioski

Jak widać na modelu regulator radzi sobie dosyć dobrze z przemieszczeniem wahadła do pozycji pionowej, a następnie z stabilizacją w punkcie pracy. Niestety po przetestowaniu działania regulatora z rzeczywistym modelem wahadła, udostępnionego przez producenta nie spełniał on swojego zadania. Powodem tego było najprawdopodobniej zbyt duże uproszczeniu modelu nieliniowego, który został przyjęty w czasie tworzenia algorytmu sterowania.

# Źródła

- https://www.researchgate.net/publication/236619208_Swing-Up_Methods_For_Inverted_Pendulum